Postup nastavení funkce Frekvenční modul na počítači Pastronic/Gestronic u postřikovačů zn. Berthoud

(Aktivování funkce Frekvenční modul je nezbytné pro navázání komunikace počítače Pastronic s počítačem Yara N-Sensoru (verze Classic s počítačem WTK i verze Win s počítačem typu PDA)

Postup:

- Stiskněte současně „PROG“ a „DIST SURF“

- Stiskněte „FIN“

- Stiskněte „+“

- Stiskněte „INFO“

- Na displeji se objeví CESTINA. Stiskněte několikrát „VALID“, až se objeví na displeji FREKVENCNI MODUL.

- Tlačítkem „PLUS“ zvolte možnost RS232 – AGROCOM.

- Stiskněte několikrát „VALID“, až se objeví CESTINA.

- Stiskněte „FIN“, objeví se pracovní obrazovka (L/HA, TLAK …).

- Vypněte počítač Gestronic.

- Zapněte počítač Gestronic.

- Stiskněte „FIN“, objeví se pracovní obrazovka.

- Stiskněte 3x „PROG“, na obrazovce se bude postupně zobrazovat DAVKA, TLAK, FREKVENCNI MODUL.

- Stiskněte několikrát „VALID“, až se objeví pracovní obrazovka.

- Na pracovní obrazovce musí blikat symbol L/HA. Tento blikající symbol je potvrzením, že je Frekvenční modul aktivní. Frekvenční modul musí být aktivní po celou dobu používání Yara N-Sensoru, jinak počítač Pastronic nepřijímá aplikační dávky odesílané Yara N-Sensorem.

Zpracovala společnost Leading Farmers CZ, a.s., Praha podle pokynů pracovníků společnosti Franco – Tcheque Agricole spol. s r.o., Dobrovice.